郁南县人民医院

会议室监控设备采购要求

一：安装位置：教学楼五楼会议室内

二：项目要求:

- （一）监控范围：对会议室所有座位进行监控(要求可以看到所有会议桌面)。

（二）场地勘察：要求参与报价单位到现场勘察实际情况后做出报价，否则报价无效。

- 三、摄像机要求：

- （一）分辨率≥2560x1440。

- （二）白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。须提供检测报告复印件并加盖厂家公章

- （三）具有不小于1/1.8"靶面尺寸。须提供检测报告复印件并加盖厂家公章

- （四）彩色模式下，当环境照度低于一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像

- （五）在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL 6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。须提供检测（报告复印件并加盖厂家公章

- （六） 不低于IP66防尘防水等级。

四、录像机要求：

（一）1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘。

- （二）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；须提供检测报告复印件并加盖厂家公章

- （三）接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。须提供检测报告复印件并加盖厂家公章。

- （四）可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树；须提供检测报告复印件并加盖厂家公章5、 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。

- （五）要求录制时长：≥一个月。

（六）接入原有监控网络。

- 五、报价要求

- （一）包含该项目施工的所有费用（如后期需增加费用由报价单位自行承担）。

- （二）报价需要列出清单、配置、数量等。