附件三：两专科一中心项目设备设施采购项目参数

一、心肺复苏机
1、工作原理：电动电控

2、按压深度范围：30～60 mm

3、按压频率：100/110/120 次/分钟

4、按压模式：30-2 及连续按压

二、电动吸引器
1、极限负压值：≥0.09 MPa

2、负压调节范围：0.02 MPa

3、抽气速率：≥15 L/min

4、贮液瓶容量：≥2500 mL×2

5、电源：AC220 V, 50 Hz

- 三、心电监护仪

1、屏幕尺寸：≥12英寸

2、分辨率：1280×800

3、通道数：≥9

4、心电导联：3/5导

5、心电波速：6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s

6、NIBP测量模式：手动 / 自动 / 连续 / 序列 / 整点

7、NIBP成人收缩压：25 – 290 mmHg

8、SpO2/PR监测：支持

9、适用人群：成人 / 小儿 / 新生儿

10、趋势存储：≥2400小时

11、全息波形存储：120小时

12、工作模式：夜间 / 隐私 / 演示 / 待机 / 监护

13、报警级别：3级

四、微量注射泵(双通道）
1、注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml

2、注射精度：±2%

3、报警功能：具备

4、IP等级：≥IP34

5、电池续航：≥3小时

6、历史记录：≥500条

五、高频电刀
1、单极纯切功率：350 W (500 Ω)

2、单极混切功率：120 W (500 Ω)

3、单极电凝功率：150 W (200 Ω)

4、双极电凝功率：120 W (100 Ω)

5、主载频率：510 kHz

6、电源电压：220 V 50 Hz

六、电动止血带
1、初始充气时间：≤50秒

2、时间设定范围：0-120min

3、工作压力范围：0-0.1MPa（≈0-100kPa）

4、压力控制精度：±3kPa

5、断电压力保持：有

七、移动护理车
1、电池类型：磷酸铁锂

2、续航时间：≥8 h

3、循环寿命：≥2000次

4、内存：≥8 GB

5、硬盘：≥512 GB

6、USB3.0：≥4个

7、USB2.0：≥6个

8、显示器尺寸：≥23.8″

9、脚轮：4个静音轮，2个带刹车

八、转运平车
1、车体/床体长度：≥1900 mm

2、车体/床体宽度：≥640 mm

3、车体/床体高度：500–862 mm

4、背部倾斜角度：0–85°

5、最大承重：≥250 kg
九、全自动电子血压计
    1、测量原理：示波法

2、测量范围（血压）：0 mmHg～300 mmHg

3、测量范围（脉率）：35 bpm～200 次/分

4、测量精度（血压）：±3 mmHg

5、适用臂围：16 cm～43 cm

6、手臂伸入检测功能：有

7、通信数据输出：USB 数据传输

十、转运呼吸机
1、适用人群：成人、小儿、婴幼儿

2、驱动方式：电动电控

3、电池续航：≥10 h（2块电池）

4、主机重量：≤5 kg

5、吸气峰值流速：≥260 L/min

6、屏幕尺寸：≥7 英寸

7、氧浓度范围：21–100 %

8、潮气量范围：20–4000 ml

9、吸气压力范围：1–60 cmH₂O

10、呼气末正压范围：0–50 cmH₂O

11、吸气时间范围：0.1–10 s

12、压力触发灵敏度：-20～-0.5 cmH₂O

13、氧疗流量范围：2–80 L/min

14、防尘防水等级：≥IP56

15、工作温度范围：-20～50 ℃

十一、可视喉镜（成人）
1、视场角：≥60°

2、空间分辨率：≥7.87 LP/mm

3、光照强度：≥6001x

4、摄像头像素：≥960×640pixel

5、电池续航时间：≥4小时

6、显示器左右转动角度：270°

7、拍照/录像功能：支持

8、防雾功能：支持
十二、可视喉镜（儿童）
    1、显示屏尺寸：≥3.5英寸

2、视场角：≥60°

3、景深：5-100 mm

4、光源照度：≥600 lux

5、防雾功能：有

6、拍照/录像功能：有

7、存储容量：≥8 G

8、充电器输入：100-240 V

9、充电器输出：5 V/1 A