云环（郁南）审〔2023〕14号

关于广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目环境影响报告表的批复

广东金航新材料有限公司（统一社会信用代码：91445322MA7GFWTK1Q）：

你公司报送的《广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究,批复如下:

- 广东金航新材料有限公司年产3万吨环保型涂料建设项目（项目代码2203-445322-04-01-473498）位于云浮市郁南产业转移工业园B06-1-A（地理中心坐标为:E111°37'29.960”，N22°50'17.660"，坐标定位来自于全国排污许可证管理信息平台），项目占地面积为33599.01平方米，建筑面积为29685.81平方米，总投资为20000万元，其中环保投资200万元，主要从事工业涂料生产制造，年产工业涂料3万吨。

- 根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

- 项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

- 严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、异氰酸酷类废气，污水处理站产生的恶臭气体（硫化氢、氨、臭气浓度）执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2涂料制造标准和表3燃烧装置大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2限值要求。

- 无组织排放废气中，厂界颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放标准》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表B1厂区内VOCs无组织排放限值。污水处理站产生的恶臭气体（硫化氢、氨、臭气浓度）厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB14551-93)相应标准值。

- 严格落实全厂水污染防治措施。

- 设备清洗废溶剂分批次收集后回用于生产，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和郁南县大湾镇污水处理厂设计进水标准较严者后，通过市政污水管网引入郁南县大湾镇污水处理厂处理;设备清洗废水、实验室废水、车间清洁废水、除臭生物滤池喷淋废水、冷却废水、水帘柜废水、有机废气喷淋废水以及车间地面清洁废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准和郁南县大湾镇污水处理厂设计进水标准较严者后，排入郁南县大湾镇污水处理厂处理;初期雨水经沉淀池处理达标后经管网排入郁南县大湾镇污水处理厂处理。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）环境噪声排放限值。

- 严格落实固体废物分类处理处置要求。按“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目运营期间产生的一般工业固体废物依法依规处置；生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处理；实验室废液、废原料桶污水处理站污泥、废滤网、废干式过滤材料、废滤渣、水帘柜沉渣溶剂回收滤渣、废活性炭和废矿物油等危险废物委托有资质单位处置。

- 完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

- 项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

- 加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

- 如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求，则按新标准或要求执行。

- 四、根据《报告表》，本项目有机废气（非甲烷总烃）排放量应控制在8.825t/a以内，化学需氧量排放量应控制在12.143t/a以内，氨氮排放量应控制在0.725t/a以内。

- 五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。建设项目环境保护“三同时”监督管理及竣工环境保护验收监管工作由云浮市生态环境局郁南分局执法大队负责，你公司并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

七、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局

2023年9月26日

公开方式：主动公开

抄报：云浮市生态环境局 抄送：云浮市生态环境局郁南分局执法大队、郁南县工信商务局、广东粤环生态环境有限公司

云浮市生态环境局郁南分局办公室 2023年9月27日印发